ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ДОМОВ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым

раствором, оштукатурьте и побелите;

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист

размером 50*70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном

состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной

мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- проверьте, чтобы расстояние от газового баллона до газовой плиты

было не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 метр, топочных дверок печей – 2 метра;

- не допускайте устройство вводов газопровода в дом через подвальное

помещение;

- двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить

открывающимися по ходу выхода из помещения;

- разместить у входа в жилой дом, предупреждающий знак:

«Огнеопасно. Баллоны с газом!»;

- запрещается проверка герметичности соединений газового

оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи);

- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и

электрического оборудования;

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

- курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в

постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок;

- желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения

(огнетушитель).

Что делать если произошел пожар?:

1 Сообщить о пожаре по телефону - «01» с сотового телефона 112; 010

2 Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3 По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение,

использовать первичные средства пожаротушения). Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу

Категорически запрещается:

- Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

- Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ!